低声爆设计

低声爆设计一般是指在保持飞机气动性能不降的前提下，尽可能减小地面声爆强度的方法与技术。本章根据国内外超声速民机方案研究情况和相关领域最新进展，介绍几种常用的低声爆设计方法与技术，主要包括：JSGD声爆最小化理论与反设计方法、低声爆优化设计方法和声爆抑制技术等。此外，本章最后还将简要介绍一些采用低声爆设计技术的飞机布局方案，以及用于超声速民机概念设计的设计软件。

低声爆反设计方法

经典的JSGD理论与反设计方法

上世纪60~70年代，Jones、Seebass、George和Darden等[1]-[7]提出了著名的JSGD声爆最小化理论。该理论被广泛采用，不仅构成了低声爆反设计方法的基础，而且对低声爆优化设计也具有指导意义。

JSGD声爆最小化理论

声爆最小化理论是指在给定飞机重量、长度、巡航马赫数和高度的条件下，给出使飞机达到最低超压峰值或最小头激波强度的F函数分布（F函数表达了飞机的声爆源分布，参见第2章）的理论。

图7.1给出了飞机声爆信号的头激波形成的示意图。根据Whitham修正线化理论，头激波位置的F函数满足如下方程：

,

式中：；r为声爆信号位置到飞机轴线的距离；而表示的是这样一个轴向位置，即从机头到处的扰动经过演化形成了头激波。令

,

则式可化简为：

.

该公式反映的是“面积平衡”原理，表现为图7.1左上图中阴影部分“I+III”的面积与“II+III”的面积相等，即阴影部分I和II的面积相等（阴影部分和的面积也相等）。图中虚直线为F函数头激波的平衡线，其斜率为F函数的平衡斜率。由式(2.1.18)可知，若要使得声爆信号头激波强度最小，需使处的F函数值达到最小。

图7.1 声爆头激波形成示意图

考虑如图7.2所示两种不同的F函数分布，分别记为F1和F2，它们只在区间存在差异。假设为F1函数分布下头激波处的函数值，即图中虚直线是F1函数头激波的平衡线；为区间内F1函数和F2函数相交的横坐标。由于F2函数的值在头部大于F1，若要保证升力相等，则之后F2函数的值要小于F1。现在考察F2函数分布下头激波处的F函数值。

图7.2 两种不同的F函数分布示意图（前半部分存在尖峰的F函数其头激波强度更低）

根据修正线化理论，在飞机尾部处的体积等效截面积为零，此时总的等效截面积便等于升力等效截面积。于是，升力与F函数有如下关系，

.

式中：S为飞机的等效截面积分布，L为飞机产生的升力，l为飞机长度，为自由来流速度，为自由来流密度。关于等效截面积和F函数的关系式推导见7.1.3.1节。

根据升力与F函数的关系，在保证升力相同的情况下，有

.

以作为积分的分界点，可得到：

.

由于在区间的值大于在区间的值，于是

.

上式说明图7.2中阴影部分IV的面积小于阴影V的面积。因此，根据“面积平衡”原理，F2函数头激波的平衡线应该在图7.2中虚直线的下面，那么该平衡线与F2函数相交点函数值要小于。这说明F2函数分布具有更低的头激波强度。

由此可见，为了降低飞机前体的激波强度，应该使其F函数在头部有较大的峰值。这便是声爆最小化理论的主要思想。

基于JSGD声爆最小化理论的反设计方法

基于JSGD声爆最小化理论的反设计方法（本书简称“JSGD反设计方法”）是以声爆最小化理论定义的低声爆F函数为目标，通过调整飞机的等效截面积分布（包括体积分量和升力分量），使其F函数分布满足低声爆目标。其主要流程如图7.3所示。

图7.3 JSGD反设计方法基本流程

对于一架给定重量W、飞机长度l、巡航高度hv以及巡航马赫数Ma的飞机，JSGD反设计方法的主要步骤为：

第一步：确定具有低声爆特征的目标F函数，并给出相应的目标等效截面积分布Starget；

第二步：计算飞机基准外形（或设计外形）的等效截面积分布S；

第三步：对比S与Starget，若匹配则设计结束，若不匹配则对飞机进行修型，回到第二步。

声爆最小化理论定义的F函数是设计最终需要匹配的目标，图7.4给出了低声爆F函数的具体定义。其中，上图为低声爆的等效截面积分布，中图为低声爆F函数形态，而下图为对应的斜坡状远场波形。

图7.4 典型低声爆F函数的形态及参数化定义[9]

根据图7.4中所示的参数，低声爆特征的F函数可写成如下分段函数：

.

其中：为钝头系数，是F函数头部的面积平衡点（图7.4中阴影部分III和IV的面积相等）；是尾部的面积平衡点（图7.4中阴影部分I和II的面积相等）；H是头部尖峰的F函数值；C是在头部面积平衡点的F函数值；D是膨胀后的F函数值；是在膨胀区F函数与横轴交点的横坐标；为F函数的斜率，可以在设计中根据飞机布局和设计要求进行修改；为平衡斜率，由大气参数和飞行马赫数决定。上述参数中，钝头系数、F函数斜率是已知的，参数、H、C、D、以及是未知的。

式只给出了范围内F函数的表达式，而在范围内，F函数可由下式确定：

.

式中：为积分变量。

根据等效截面积与F函数的关系式（推导见7.1.3.1），可以计算出相应目标的等效截面积分布：

.

该分布就是用于JSGD反设计的低声爆目标等效截面积分布。

在给定头尾激波强度比后，F函数必须满足以下5个约束条件：

（1）头部面积平衡，即图7.4中阴影部分III和IV的面积相等：

,

式中：为声线的非线性增量。

（2）尾部面积平衡，即图7.4中阴影部分I和II的面积相等：

.

根据式，上式左边的积分为：

.

（3）头部与尾部激波强度比满足（2.1节中超压值与F函数的关系）：

.

（4）为使F函数在yr点和平衡斜率线相交，因此要满足

.

（5）根据式，由于升力平衡重力，因此有：

.

该式建立了F函数与飞机重量W的关系。

平衡斜率可由几何声学理论计算：

.

式中：

.

计算平衡斜率时，需要用到参考高度h和巡航高度hv下方的垂直距离z0，h一般取飞机长度l的5~10倍。式和式中带下标h和z的压强p、声速c、密度ρ、马赫数Ma分别是参考高度h和距离巡航高度z处对应的物理量，这些物理量可以通过标准大气参数表获取。式表示的是飞机引起的扰动传播到距离飞机z0位置时的平衡斜率。由此可见，平衡斜率由巡航高度hv和巡航马赫数Ma决定。

对于一架重量W、飞机长度l、巡航高度hv以及巡航马赫数Ma的飞机，确定JSGD理论描述的低声爆F函数的步骤为：

第一步，给定钝头系数、F函数斜率；

第二步，根据式和式计算出平衡斜率；

第三步，通过式~式计算出未知参数H、C、D、和。

JSGD反设计方法应用示例

以Tu-144超声速民机为基准外形[10]，如图7.5所示，其机身长度为63.7 m。设计状态为：巡航马赫数Ma为2.0，巡航高度hv为18.592 km，升力系数CL为0.126。Tu-144正下方距离飞机3倍体长位置处的近场声爆信号如图7.6所示，主要包含了机头激波、机翼激波和尾激波。

图7.5 Tu-144超声速民机外形

图7.6 Tu-144正下方3倍体长处声爆信号

在设计点，可按照JSGD理论计算出具有最小声爆目标F函数，如图7.7所示。图7.8展示了设计外形与基准外形对比，机身轮廓、截面以及机翼后掠角和上反角都出现了较大变化。尤其是机头轮廓显著变钝，其目的是在F函数的头部产生尖峰形态。

图7.7 针对Tu-144基准外形的低声爆F函数形态

图7.8 设计外形与基准Tu-144外形对比

设计目标、设计外形和基准外形的等效截面积对比如图7.9所示，设计外形与目标基本吻合，达到了低声爆设计目的。设计外形与基准外形的近场声爆信号对比如图7.10所示，近场声爆信号由原来的三道强激波变成了多道弱激波。采用第4章介绍的基于广义Burgers方程的远场传播方法，分别将基准外形和设计外形的近场声爆信号传播到地面，地面声爆波形的对比结果如图7.11所示。可以看到，设计外形的头尾激波超压峰值显著降低，声爆的感觉声压级由107.8 PLdB降低到了99.4 PLdB，说明采用JSGD理论针对Tu-144飞机的低声爆反设计是成功的。

不过，本示例设计结果的声爆远场波形并未获得JSGD理论要求达到的斜坡状波形，这是由于Tu-144飞行高度较高，声爆信号大气传播的距离更长，非线性效应更明显，导致一系列激波仍然出现了一定程度的合并。

| 图7.9 设计外形等效截面积与目标和基准的对比 | 图7.10 设计外形与基准外形近场声爆信号对比 |
| --- | --- |

图7.11 经低声爆设计的Tu-144外形与基准外形远场声爆波形对比

需要提及的是，本示例并未考虑升阻比等气动性能。在实际设计中，进行低声爆反设计必须兼顾气动性能等其他因素，而经典的JSGD理论无法很好地权衡各项要求。于是，国际上提出了一些改进的方法，主要思路是利用多段的F函数来权衡低阻等要求，如Plotkin[11]提出的广义F函数和Alex[12]提出的多激波F函数，有兴趣的读者可参考相关文献。

基于高可信度CFD的反设计方法

经典的JSGD反设计方法遵循修正线化声爆预测理论，由于声爆分析速度快、等效截面积易于获取，能够快速设计出具有低声爆特征的诸多外形方案。然而，修正线化声爆预测理论本质是基于线化假设，使得该理论对飞机的声爆信号描述不够准确，进而造成JSGD方法设计的外形与目标外形之间会存在偏差。为了获得良好的反设计结果，可以利用CFD计算得到的近场压力分布作为低声爆反设计的匹配目标，即不借助等效截面积，直接对飞机外形进行设计。

图7.12为基于CFD的低声爆反设计流程。首先，将JSGD方法设计出低声爆外形作为基准外形，这样有利于迭代过程更快收敛；同时，设计低声爆波形的近场目标超压信号，可以利用JSGD方法来给出，也可以根据远场波形采用第4章介绍的广义Burgers方程传播模型反推出近场波形（感兴趣的读者可以查阅文献[13][14]）。其次，对设计的初始外形进行参数化。然后，采用CFD方法计算流场，获得近场压强扰动信号。最后，将计算的近场压强扰动信号与目标压强扰动信号进行对比，如果不满足匹配要求，则修改飞机外形重新迭代；如果满足匹配要求，则迭代终止，获得最终外形。在修改飞机外形时，常采用优化手段来实现，如代理优化算法、梯度伴随方法等（7.2节）。其中，衡量设计波形与目标波形之间存在差异的公式如下：

.

图7.12 基于CFD的低声爆反设计流程

该方法与基于广义Burgers方程的远场传播模型结合后，也可以直接以远场声爆波形为目标进行设计。具体地，在采用CFD获取近场声爆信号后，采用广义Burgers方程得到远场波形；之后，对比计算所得远场波形与目标远场波形，若不满足要求，则修改外形重新迭代直到收敛。

混合可信度反设计方法

由7.1.1节和7.1.2节可知，JSGD反设计方法虽然效率高，但精度（可信度）较低；而基于CFD的反设计方法虽然精度高，但由于需要大量高耗时CFD计算，其设计效率低。为了结合两种反设计方法的优势，Li和Rallabhandi[13]将修正线化声爆预测理论中的等效截面积概念，引入到基于CFD的反设计过程中，提出了基于“反等效截面积”概念的混合可信度反设计方法。

这里之所以称为混合可信度，是因为设计过程中同时运用了高可信度数值模拟分析（CFD计算结果）和低可信度数值模拟分析（修正线化声爆预测理论）。

反等效截面积的概念

回顾2.1节介绍的修正线化声爆预测理论，其中涉及两个重要公式：

, 		(2.1.12)

. 		(2.1.18)

式(2.1.12)为F函数表达式，式(2.1.18)为F函数与近场声爆信号的关系式。由上述两式可知，修正线化声爆预测理论通过F函数建立了等效截面积的二阶导数与近场声爆信号的联系。在等效截面积已知的情况下，就可以计算出近场声爆信号。其中，等效截面积包含了体积分量和升力分量（回顾2.1节内容）。

现在转变一下式(2.1.12)和式(2.1.18)所描述的因果关系，即在近场声爆信号已知的情况下，计算与之对应的等效截面积。

根据阿贝尔积分方程：

,

于是，根据式(2.1.12)有如下关系：

.

那么，等效截面积S的表达式为：

.

最终可导出：

.

根据式(2.1.18)中F函数与近场声爆信号的关系，可以得到：

.

其中：t为积分变量，为近场声爆信号的非0起始位置，为位置处的超压值，为与近场声爆信号对应的等效截面积。

与修正线化声爆预测理论中等效截面积概念的不同点在于，是由已知的近场声爆信号计算得到。近场信号可以从CFD流场解中直接提取，也可以根据风洞试验测量得到，那么由此得出的等效截面积不仅仅包含了修正线化理论中的体积分量和升力分量，还反映了非线性项对近场的影响。为了加以区分，由近场声爆信号根据式计算得到的等效截面积被称为反等效截面积（reversed equivalent area）。

基于“反等效截面积”概念的混合可信度反设计

该方法的最终目的是，使设计外形的反等效截面积要匹配目标近场波形的反等效截面积。在实施过程中，同时运用反等效截面积和修正线化理论定义的体积等效截面积，来减少高可信度CFD的计算次数。

设：基准外形的反等效截面积分布记为，由修正线化声爆预测理论定义的体积分量记为；目标外形的反等效截面积分布记为，相应的体积分量记为。假设目标外形的反等效截面积与基准外形的差异主要是由体积分量差异引起的，则可由下式近似得到：

.

上式中，是修正线化理论定义的，由马赫平面截取得到，用于声爆分析时可信度较低；而是由CFD流场解反算得到，可信度高。之所以认为上式是近似成立，是因为体积分量和升力分量在反等效截面积中占了绝大部分，但体积分量又不能完全从中解耦出来。当体积分量改变时，反等效截面积的其他分量也会发生微小变化（如机身外形变化引起的升力分布变化）。

混合可信度设计方法的实施流程如图7.13所示，主要包含内外两层迭代。内迭代用于修改飞机外形使其体积等效截面积匹配上，从而获得新外形；外迭代用于校验新外形的反等效截面积是否匹配上目标，否则更新。主要步骤为：

第一步：给定飞机基准外形和目标近场波形，并计算出目标外形和基准外形的反等效截面积（由计算，采用CFD计算出近场信号后再由计算）；

第二步：根据式计算；

第三步：调整飞机外形的体积分布，使其体积等效截面积匹配上，从而得到新外形。在此步骤中，只需要计算迭代外形的体积分布而不需要计算流场，因而提高了设计效率；

第四步：通过CFD分析计算出新外形的反等效截面积，并校验是否匹配上目标。当与匹配（或差异满足要求）时，即可获得设计外形；否则将新外形作为基准外形继续执行内迭代。

图7.13 基于“反等效截面积”的混合可信度反设计方法实施流程

在上述反设计迭代过程中，大部分计算是在匹配体积等效截面积分布，涉及的高可信度CFD分析次数较少。并且，随着反设计迭代的进行，设计外形的反等效截面积会逐渐收敛于目标外形的反等效截面积。需要说明的是，在图7.13中，内迭代也可以通过调整升力分布来实现，在调整升力分布时升力分布计算可以用面元法等快速评估方法。此时，基准外形与目标外形的反等效截面积差异被认为是由升力分量差异引起的。

低声爆优化设计方法

对于低声爆反设计方法，成功的关键在于给出好的反设计目标，即合理的低声爆波形。JSGD反设计方法提供了一种低声爆波形及相应的F函数，并以最小超压峰值或最大上升时间为目标。然而，超压峰值和上升时间只是反映声爆强度的部分指标，并不能全面反映人类对声爆的主观感受性。因此，若从感受性角度出发进行设计，仅采用JSGD反设计方法就很难给出最佳的目标波形。此外，低声爆反设计方法的效果强烈依赖于设计者的经验，而且在考虑诸如配平、阻力、容积等目标或约束的情况下很难达到设计目标。于是，采用数值优化方法进行低声爆设计已成为近年来兴起的一种新的手段[15]-[18]。

低声爆优化设计的一般流程如图7.14所示。对于给定的飞机基准外形，首先，采用诸如FFD（自由变形）、CST（类/型函数变换）等方法对外形进行参数化，以尽可能少的设计变量来描述基准外形，并尽可能地使设计空间完备。其次，对参数化后的飞机外形进行声爆评估，得到基准外形的声爆响应值。然后，依据参数化的基准外形及其响应值，通过优化器产生新外形。而后，再通过声爆分析获得新外形的声爆响应值，并返回给优化器再寻找新外形。最终获得满足低声爆要求的最优外形。

图7.14 低声爆优化设计的一般流程

上述优化过程中，优化器采用的优化算法是驱动寻找新外形的核心。在气动优化设计领域，常用的优化方法包括梯度优化方法、启发式方法和代理优化方法三类。

梯度优化方法是从给定起始点出发，利用目标函数和约束函数关于设计变量的梯度信息来构造有利的搜索方向，并寻找最优下降步长，不断迭代直到收敛至起始点附近的局部最优解。常用的梯度优化方法有BFGS拟牛顿算法、共轭梯度法（CG）、序列二次规划算法（SQP）等，著名的工具包有SNOPT[19]、NPSOL[20]、PORT[21]等。梯度优化方法具有效率高、收敛速度快的优点，尤其是Antony Jameson教授[22][23]提出采用伴随（Adjoint）方法来获取梯度信息后，梯度优化在气动优化设计领域受到了广泛重视。伴随方法的突出优点是，通过一次流动控制方程及其伴随方程的求解，就可得到气动函数对所有变量的梯度，而总的计算量只相当于两次流场求解，与设计变量数几乎无关。设计变量数越多，该方法的优势越明显。因此，梯度优化可用于成千上万个设计变量的气动优化问题。不过需要注意的是，梯度优化是一种局部优化算法，优化结果依赖初始点。为克服这一限制，可采用多起点优化策略，但仍不具备全局收敛性。

启发式优化方法一般通过模拟自然界中的生物进化或生物群体行为等现象，设定某种标准来获得全局最优解。常用的启发式优化方法有遗传算法、模拟退火、粒子群优化算法等。启发式优化方法具有良好的全局搜索能力，但优化效率较低。在整个优化过程中，需要成千上万次（甚至更多）地调用高耗时的气动分析，计算成本巨大。更严重的是，随着设计变量数增多，计算量快速增加，出现了所谓的“维数灾难（Curse of Dimensionality）”现象。“维数灾难”是上个世纪50年代由Bellman首次提出且得到学术界公认的一个国际性难题，它是指随着优化问题的设计变量数（维数）增加，所需高耗时数值模拟分析次数呈指数级增长，计算量很快超出世界上最先进计算机承受能力而导致的灾难性问题。“维数灾难”现象的出现，大大限制了该方法在复杂外形气动优化设计中的应用。根据现有的经验，启发式优化算法应用于气动优化领域时，设计变量数一般不超过30。

代理优化方法[24]通过建立目标函数和约束函数的代理模型，求解由“优化加点准则”定义的子优化问题，得到新的样本点并加入样本数据集中，循环更新代理模型，直到所产生的样本点序列逼近局部或全局最优解。代理优化方法由于能够很好兼顾优化效率和全局性，逐渐成为气动优化设计领域前沿研究热点之一。在优化过程中，代理模型替代真实函数用于子优化问题求解，并指导获取新的样本点加入，从而减少昂贵的气动分析次数，提高了优化效率。然而，该方法仍然存在比较严重的“维数灾难”问题。近年来，经过以韩忠华教授团队为代表的学术界的发展，该方法在工程应用中设计变量数已经达到100以上[25]。

本节主要介绍基于代理优化和基于梯度优化的两类低声爆优化设计方法。对于代理优化方法，简要介绍代理模型的建模和加点准则定义的子优化问题，并给出AIAA第一届声爆预测研讨会标模69°后掠三角翼（DWB）的低声爆设计示例。对于梯度优化方法，主要介绍基于伴随梯度的优化设计方法。

基于代理模型的低声爆优化设计方法

代理优化算法

代理模型方法起源于上世纪70年代，最早应用于结构优化设计[26]，上世纪末开始引入气动优化设计[27]，并在航空航天领域逐步得到广泛重视。经过近半个世纪的发展，代理模型的作用不再是仅仅用于“替代”高可信度数值模拟分析，而是构成了一种基于历史数据来驱动新样本点循环加入，并使产生的样本序列逐步逼近局部或全局最优解的优化算法，称为“代理优化算法”（Surrogate-Based Optimization，SBO）[24]。

代理优化算法的框架如图7.15所示，具体步骤为：首先，通过试验设计方法（DoE）在设计空间内选取初始样本点，并针对这些样本进行高可信度数值分析（如CFD分析、声爆强度分析），得到目标函数和约束函数的响应值；其次，基于样本数据集建立初始代理模型（目标和约束函数的代理模型）；然后，在代理模型基础上，根据优化加点准则构造子优化问题，并利用传统优化算法（如遗传算法）求解得到新样本；最后，对新样本再次进行高可信度数值分析，并将结果添加到样本集中，不断更新代理模型，直到所产生的样本点序列收敛于全局最优解。

图7.15 代理优化（SBO）算法框架[24]

可以看到，代理优化算法的要素包括试验设计、代理模型建模、优化加点、收敛判断等。

（1）试验设计

现有的试验设计方法可以分为两类[28]，即经典试验设计方法和现代试验设计方法。经典试验设计方法主要有全因子设计、中心组合设计、D-最优化设计、Box-Behnken设计等；而现代试验设计方法主要有蒙特卡洛抽样、拉丁超立方抽样、正交设计和均匀设计等。其中，目前较为常用的是拉丁超立方抽样方法（latin hypercube sampling，LHS）。其原理是：为选取n个样本点，将个设计变量都平均分成个区间，于是整个设计空间就被分成了个小区域，样本点在小区域内随机分布，抽样结果使得抽样点向每个设计变量投影时，都能保证每个区间内有且只有一个样本点。以这种方式得到的抽样点能够保证等概率随机地分布在整个设计空间，同时避免出现样本点聚集。图7.16为针对2个设计变量问题采用拉丁超立方抽样方法得到的20个样本点。

图7.16 某2变量问题的LHS抽样示意图（20个样本点）

（2）代理模型建模

代理模型一般指在分析和优化过程中可“代替”比较复杂和费时的物理分析模型的一种近似数学模型。近年来，代理模型被学术界归为一类针对小样本的监督式机器学习模型。常用的代理模型有克里金（Kriging）、多项式响应面（PRSM）、径向基函数（RBFs）、人工神经网络（ANN）、支持向量回归（SVR）、空间映射（SM）、多变量插值与回归（MIR）、混沌多项式展开（PCE）等。其中，Kriging模型具有预估值方差估计的独特功能，逐渐成为最具代表性和最具发展潜力的代理模型之一。本节主要介绍Kriging模型，对其它代理模型感兴趣的读者可以参考文献[29]。

对于一个有m个设计变量的问题，经过抽样获得n个样本及其响应值。下面讨论如何通过这n个样本数据，建立未知函数的近似值。

Kriging模型是一类插值模型，它假设未知函数是某个高斯随机过程的具体实现，该随机过程定义为：

,

式中：为随机变量的数学期望，称为全局趋势函数；是均值为零、方差为的静态随机过程，且其协方差满足：

,

其中：为不同位置处随机变量之间的相关函数，只与样本距离有关，并满足：样本距离为零时R = 1；样本距离为无穷时R = 0，且随着距离的增大R减小。

Kriging模型假设在任意位置x处的预测值定义为所有已知样本函数响应值线性加权，即：

而建立Kriging模型的过程就是在随机过程假设下，寻找一组最优加权系数，使得在无偏估计条件下模型预测的均方差最小。具体表达式为:

.

式中，为样本点的响应值向量。

采用拉格朗日乘数法求解上述最小化问题得到最优的加权系数w，将其带入式可得Kriging模型预测值表达式：

,

其中：；为相关矩阵，由所有已知样本点之间的相关函数组成；为相关向量，由未知点与所有样本点之间的相关函数组成；，而只与样本点的数据有关，在样本点数据确定的情况下，建立Kriging模型后一次性存储，在预测未知点处的函数值时不需要重新计算。

Kriging预估值的均方误差估计如下：

.

该式可用于指导如何加入新的样本点，以提高代理模型的精度或引导向最优解逼近。

Kriging模型依赖于相关矩阵和相关向量的建立，而和的构造均涉及相关函数的选择和计算。目前比较常用的一类相关函数为

.

其中，为模型待定系数或称为超参数，可通过模型训练得到。常用相关函数模型主要有高斯函数、各向同性高斯函数、各项异性高斯函数、三次样条函数等。

相关函数中包含了超参数，对于各向同性和各向异性高斯函数还包含参数p。通过调整或训练这些未知参数，可以显著提高模型灵活性。常用的训练方法有最大似然估计法、留一法和交叉验证法。其中，最大似然估计法如下：

假设在未知点处的响应值服从均值为、方差为的正态分布，对于n个样本点的观测值，其联合概率密度为

.

根据最大似然估计原理，为使观测值的概率达到最大，应使式取得最大值。分别对和求偏导并令其等于零，可以得到和的解析表达式：

,

式中，超参数p仅针对高斯指数函数才存在。将式带入式，取对数并忽略常数项，于是最大似然估计定义的优化问题转化为：

.

由于无法解析地求出和的最优值，这里需要采用数值优化算法，如拟牛顿方法等梯度优化算法或Hooke&Jeeves模式搜索、Simplex单纯形法、遗传算法等无梯度算法。

（3）优化加点准则

优化加点准则是指针对代理模型勾勒的设计空间“山形地貌”，选取最有可能成为最优点的位置作为新样本点，通过精准添加新的样本，以尽可能少的样本逼近最优解的法则。目前已经发展了多种加点准则，较为流行的有EI准则（expected improvement）、MSP准则（minimium of surrogate prediction）、MSE准则（mean square error）、LCB准则（lower confidence bounding）、PI准则（probability of improvement）等[24]。

EI准则又称改善期望准则，是将设计空间内目标函数的数学期望改善量（以最小化问题为例，改善量为函数值减小的方向）最大的点作为新样本点的方法。MSP准则是直接将预测函数的最小值点作为新样本点。MSE准则是将设计空间中函数预测误差最大的点作为新样本点。LCB准则是将目标函数预测值置信下界的最小值点作为新样本点。PI准则与EI相似，是通过求解设计空间内改善量的概率最大点作为新样本点。关于带约束情况的加点准则，请读者参见文献[24]。

（4）优化终止条件

目前主要有4种优化终止标准：1）新样本点与最优样本点之间的距离小于阈值，或目标函数与最优样本点对应函数值的差异小于阈值；2）代理模型在最优点附近达到预设的精度；3）高可信度数值模拟的计算次数大于设定值；4）根据加点准则进行定义，如设计空间中EI最大值小于设定阈值。

（5）代理优化软件“SurroOpt”

西北工业大学韩忠华教授课题组基于自主开发的代理优化算法发展了一款通用、高效、多目标、多约束的代理优化软件“SurroOpt”[30]-[33]（优化框架如图7.17所示）。该软件中有拉丁超立方抽样、均匀设计、蒙特卡洛设计等多种试验设计方法以供用户使用；集成的代理模型包括Kriging模型、二次响应面、径向基函数、梯度增强Kriging模型、分层Kriging模型、co-Kriging模型等；可选用的加点准则有EI准则、MSP准则、PI准则、LCB准则以及最新发展的变可信度优化加点准则（VF-EI）[34]等，加点策略可以采用多种组合并行加点方式[35][36]，已实现大规模并行计算。“SurroOpt”目前已在层流机翼减阻优化设计[37][38]、高超声速宽速域翼型机翼设计[39]、低声爆优化设计[15]、大型民机机翼气动设计[40][41]、多学科优化设计[42]等领域得到成功应用。经过有资质的专业机构和工业部门测试，该软件的优化效率和质量显著优于商业软件modeFrontier，并在2020年获得IEEE世界计算智能大会离线数据驱动优化竞赛冠军（track 1）。

图7.17 代理优化软件“SurroOpt”的算法框架

AIAA第一届声爆预测研讨会标模的低声爆设计示例[15]

本节应用代理优化算法对三角翼翼身组合体（DWB）外形进行低声爆优化，该标模来自于第一届声爆预测研讨会。DWB（见图7.18）模型长度为17.52 cm，机头长度为7.01 cm，机头半径沿飞机轴线分布符合二次函数，机身最大半径0.54 cm，三角翼的前缘后掠角为69°，翼型为菱形翼型。

图7.18 三角翼翼身组合体DWB外形

（1）外形参数化与优化数学模型

分别对DWB外形的机翼和机身进行参数化。机翼的参数化如图7.19所示，为保证三角翼和菱形翼型特征，机翼控制参数为：翼根翼型弦长c，翼根翼型最大厚度与弦长之比t，机翼1/2弦线后掠角，机翼半展长b和机翼位置lw。机身参数化通过对机身母线参数化来实现，如图7.20所示。机身母线通过Bezier曲线进行参数化，共选取10个控制点，坐标定义为 (xi, Bi) 。xi为第i个控制点的轴向站位，在母线参数化及接下来的优化过程中保持不变。Bi为第i个控制点的纵坐标，是母线参数化及优化设计过程的变量。在优化设计过程中，控制机翼的5个参数的取值范围为基准参数的1±0.2倍。控制机身的10个参数的取值范围为基准参数的1±0.5倍。

图7.19 DWB机翼参数化示意图

图7.20 DWB机身母线参数化示意图

优化过程中的声爆分析采用基于Whitham修正线化理论的方法，将远场r = 1000l（l为模型全长）的声爆N型波峰值作为优化设计目标，设计状态为Ma = 1.7、= 0°。由于DWB为无升力构型，在优化设计过程中不考虑升力约束。相应优化问题的数学模型如下：

式中：、分别为设计外形和基准外形的机身容积；、分别为设计外形和基准外形的机翼容积；为基准外形的机身长度；、分别为设计外形和基准外形的机翼面积。式第三个约束为机翼位置约束。

（2）低声爆优化设计结果

基于代理优化软件SurroOpt，采用拉丁超立方抽样方法抽取50个初始样本点并建立Kriging模型，优化加点准则为“EI+MSP”组合加点策略，最大样本点个数为400。图7.21为该低声爆优化设计问题的收敛历程。

图7.21 DWB模型低声爆优化收敛历程

表7.1为DWB外形优化前后目标函数值、几何参数和力系数对比。由图表可知，在严格满足约束条件的情况下，经过不到300次的声爆分析，使远场声爆N型波峰值降低了27.4%。此外，表中还给出设计状态下采用Euler方程对阻力系数评估结果对比，网格量为770万。由表可知，优化外形在声爆降低的情况下，波阻还降低了5.4%。说明对于该无升力模型，减小声爆与降低波阻是一致的。

表7.1 DWB翼身组合体优化前后参数对比

|  | obj. | Vf (cm3) | Vw (cm3) |  | Sw (cm2) | CD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基准 | 3.988556×10-4 | 13.053 | 2.638 | 0.9352 | 16.52 | 0.00515 |
| 优化结果 | 2.895844×10-4 | 13.053 | 2.638 | 0.9500 | 16.52 | 0.00487 |
| 变化量 | -27.4% | 0.000 | 0.000 | 0.0148 | 0.000 | -5.4% |

图7.22为翼身组合体外形优化设计前后的外形对比，由对比图可知，优化后机翼后掠角增大，翼展略有减小，在机翼机身结合部位，机身的半径变小，但为了满足机身容积约束，机头处容积增大。图7.23给出优化前后的等效截面积分布，可知优化外形的等效截面积分布在机头处斜率略有增大，但随后变化平缓且等效截面积最大值减小。这样的等效截面积分布使得近场声爆信号表现为第一道激波略有增强，第二道激波明显减弱（见图7.24）。

| 图7.22 DWB优化设计前后外形对比 | 图7.23 DWB优化前后等效截面积对比 |
| --- | --- |

进一步采用基于广义Burgers方程的高可信度远场传播方法，将修正线化理论计算的近场信号（图7.24）传播到地面。远场传播时，将模型放大100倍，即模型全长为17.52 m，且假设模型在17.52 km高度处以马赫数1.7超声速巡航，传播大气条件为标准大气，取地面反射因子为1.9。计算的地面声爆波形及感觉声压级对比如图7.25所示，优化外形的地面声爆强度显著减小，降低了近3 PLdB。

| 图7.24 DWB优化设计前后近场声爆信号 | 图7.25 对DWB外形优化前后采用广义Burgers方程进行远场评估的结果 |
| --- | --- |

基于梯度算法的低声爆优化设计方法

梯度的伴随方法求解

在实际工程应用中，目标函数或约束函数与设计变量的关系一般不能写成显式表达式，因而梯度信息无法解析求解。在这种情况下，计算梯度最为简单的方法是有限差分法，即扰动每个设计变量，并分别调用数值模拟分析程序计算扰动前后的目标函数值，然后采用有限差分格式来获得目标函数或约束函数对各设计变量的梯度。显然，有限差分法计算梯度的计算量与设计变量个数成正比，以单侧差分格式为例，要得到目标函数对m个设计变量的梯度信息，需要运行分析程序m+1次，计算代价大。以具有20个设计变量的气动优化问题为例，假设经过50步迭代就找到了最优解，那么其优化过程所需的流场计算次数达到1000次以上。除有限差分法外，计算梯度的方法还有复变量方法、自动微分方法等。

20世纪70年代，Lions等人[43]提出了基于偏微分方程的控制理论，之后Jameson[23]率先将其应用于跨声速气动优化设计，发展了一种全新的气动优化设计方法。该方法以偏微分方程系统的控制理论为基础，以物体边界为控制函数，把流动控制方程作为约束引入到目标函数中，将带约束问题转化为无约束问题，通过求解流动控制方程及其伴随方程来进行梯度求解。一次伴随方程求解的计算量，与一次流场控制方程求解的计算量基本相当，因此总的计算量约相当于2倍的流场计算量，与设计变量的数目几乎无关。该方法解决了气动优化设计中多设计变量问题梯度快速求解的难题。由于在梯度信息求解过程中需要求解由流动控制方程推导得到的伴随（Adjoint）方程，因而该方法又被称为伴随方法（或Adjoint方法）。

（1）伴随方法基本思想

假设：满足隐式关系，函数且为非奇异矩阵。那么，对于函数:对变量D的梯度计算如下：

.

上式中，变量x和D要满足关系。一般来讲，在给定变量D时，由关系式求解对应的x会比较复杂，进而导致的计算相对困难。例如，在气动优化设计领域，x一般为流场变量，D为设计变量，而为流动控制方程，若要采用差分方法求解，那么在对每个设计变量求偏导数时都至少需要进行一次流场求解，其计算复杂度随设计变量数的增加而增加。

为了避免的计算，根据函数f和关系构造如下拉格朗日函数：

,

其中，为拉格朗日乘子。由于恒成立，那么不管取何值，拉格朗日函数L和函数f是等价的。

于是，函数f对变量D的梯度为

,

由于，所以上式可简化为

.

进一步整理出的系数，可得

.

观察式，为了避免的计算，令其系数等于零，得到：

.

上式称为伴随方程（Adjoint equation），而拉格朗日乘子为伴随变量。

引入伴随变量后，函数对变量D的梯度为：

.

在给定变量D和x后，函数g的计算相对来说是比较方便的，因而求解相对容易。对于伴随变量，需要求解一次伴随方程来获得，其计算量与的计算量相当（系数矩阵规模都是n×n）。

需要注意的是，采用式时，在给定变量D后，首先要通过隐式关系计算出对应的x，然后才能求解伴随变量和。因此，采用伴随方法计算对D的梯度，其计算量为一次伴随方程求解和一次隐式关系的求解。

（2）声爆伴随方法

第4章讲述了描述声爆传播的广义Burgers方程及其离散求解的算子分裂方法，该方法依据物理现象将方程右端各效应依次求解，得到了式(4.2.1)~式(4.2.4)。本节中，为了方便推导声爆传播的伴随方程，将式(4.2.1)~式(4.2.4)的离散求解方程重新整理，写成如下形式：

,

,

,

,

式中：分别为算子分裂法的中间波形；上下标k表示在推进求解广义Burgers方程时第k步，且。

式包含了氧气分子的弛豫过程和几何声学效应，其中系数就表示了几何声学对声爆波形的作用（见第4章4.2.5节）；式和式分别描述的是氮气分子的弛豫过程和热粘性吸收效应。矩阵的具体形式如下：

式中：

.

其中，，对于Crank-Nicholson格式，。

式为非线性项的计算，采用泊松解的具体计算步骤已经在第4章进行了详细说明。这里给出非线性项离散方程的最终结果：

.

当然，也可以采用CFD领域中的WENO格式和矢通量分裂方法进行计算。

下面推导声爆传播的离散伴随方程。假设D为设计变量（近场声爆信号），为目标函数（只与远场波形相关），则相应的拉格朗日函数可写为：

式中，为拉格朗日乘子，也是伴随变量。

若目标函数不显式地依赖中间波形，且矩阵不依赖于初始声爆波形，则将上式对变量D求导可得

通过整理并令的系数为0，可得到如下伴随方程组：

,

且。

需要注意的是，上式第一个方程中。于是，求解该伴随方程组时，采用向后迭代（与Burgers方程推进方向相反）方法依次求出相应的伴随变量，即先计算k+1处的伴随变量，然后计算k处的伴随变量。

由于的系数为0，则：

.

若目标函数中不显式地依赖变量D，则上式简化为：

.

上式中，目标函数与远场声爆波形相关（如远场声爆的感觉声压级），而变量D为近场声爆信号。因此，上式描述的是目标函数对近场声爆信号的梯度。

从CFD流场解中提取近场声爆信号，并通过求解广义Burgers方程将其传播到远场，是本书所描述的高可信度声爆预测方法的主要步骤。在实际应用中，如果要计算目标函数对飞行器外形参数的梯度，那么不仅需要采用声爆伴随方法，还要耦合流场伴随方法。

（3）CFD/声爆伴随耦合方法

假设D为设计变量（描述飞机外形的参数），为目标函数（与远场声爆波形相关），近场声爆信号与CFD流场解的映射关系用下式来描述：

,

其中，为CFD计算网格。同时考虑流动控制方程和CFD计算网格所满足的方程：

.

相应的拉格朗日函数可写为：

,

式中：分别为CFD计算网格方程G、流动控制方程R和映射关系T的伴随变量。

将拉格朗日函数对设计变量D求梯度，并令、和的系数等于0，可以得到如下的伴随方程组：

,

方程组中，可由前面介绍的声爆伴随方法来计算。

于是，目标函数对设计变量D（描述飞机外形的参数）的梯度可写成：

.

某超声速民机概念外形的低声爆设计示例[17]

某T尾布局的超声速民机概念外形如图7.26所示，机身长度为35.66 m，并且T尾前部设计了相对较大的短舱，其目的是降低后体激波强度。针对该外形采用梯度优化算法进行低声爆设计，以降低远场声爆的A计权声压级，并期望达到56.0 dBA，优化目标如式所示。设计状态为：Ma = 1.6，α = 0.6 °。采用基于非结构网格的Euler求解器计算流场，并于正下方3倍机身长度位置提取近场声爆信号。远场声爆传播采用基于广义Burgers方程的方法，标准大气条件。全机采用FFD（自由变形）方法进行参数化，共有92个设计变量，其中：机身49个、机翼18个、平尾12个、垂尾4个、发动机挂架4个、T尾前部短舱5个。

图7.26 某超声速民机概念外形

整个优化流程分两轮进行：第一轮主要优化机身前部和机翼，共有54个设计变量；第二轮主要优化机身后部、平垂尾、发动机挂架和T尾前部短舱，共有92个设计变量。第一轮的优化结果作为第二轮优化的初始外形，第一轮中的54个设计变量之所以在第二轮中也可以变化，是因为在第一轮结束后，目标函数对这54个设计变量的梯度接近于0，在第二轮设计中变化不大。

图7.27为优化目标的收敛历程，共进行了377次流场计算和180次伴随方程计算，经过25次迭代，优化收敛。优化过程中，流场求解残值下降6~7个量级，伴随求解下降12~13个量级。图7.28为优化前后地面波形的对比结果。第一轮优化过程中，远场波形的头部和尾部都有很大改善，波形变得更加光滑，A计权声压级由65.15 dBA降低到60.87 dBA。第二轮优化主要改变了远场波形的后体细节，后激波强度进一步降低，A计权声压级降低到59.83 dBA。表7.2给出了优化前后外形的声压级和升阻比结果，可以看到，在升阻比略微降低的情况下，优化外形的感觉声压级相比基准外形下降了约4.8 PLdB。

图7.27 超声速民机外形低声爆梯度优化迭代收敛曲线[17]

图7.28 两轮梯度优化前后地面波形的对比[17]

表7.2 某超声速民机优化前后声压级及升阻比对比[17]

|  | dBA | PLdB | 升阻比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准外形 | 65.15 | 79.7 | 7.27 |
| 第一轮优化外形 | 60.87 | 76.5 | 7.08 |
| 第二轮优化外形 | 59.83 | 74.9 | 6.98 |

声爆抑制技术

本节主要介绍两种典型的声爆抑制技术：采用被动控制原理的静音锥技术和采用主动控制原理的能量注入技术。

静音锥技术

被动声爆抑制方法中最具有代表性的是机头静音锥技术。2004年，湾流公司发明了机头静音锥技术[44][45]，并将其用于QSJ（Quiet Supersonic Jet）超声速公务机上。静音锥是安装于机头的多段柱体和锥体组成的可伸缩长杆状机构，它在超声速飞行时向前伸出，亚声速飞行时收回。静音锥能够使机头原本较强的弓形激波变为若干道弱激波，避免了声爆传播过程中激波的合并，从而达到延长远场声爆上升时间和降低声爆强度的目的。图7.29为静音锥的伸缩机构、加装静音锥后的近场流场及远场波形。自2006年以来，湾流公司联合NASA以F-15B飞机为研究对象，对静音锥的声爆抑制效果进行了验证，结果表明静音锥能够增加头激波的上升时间，使声爆信号变得平缓，可显著降低声爆强度[46][47]。在国内，关于被动声爆抑制方法的研究也主要集中在机头静音锥技术方面[49]-[52]，研究人员探索了静音锥长度、级数和头部形状等参数对声爆抑制效果的影响规律。

图7.29 机头静音锥技术的原理及其声爆抑制效果[45][47][48]

静音锥长度的影响规律

以某小展弦比、大后掠切尖三角翼设计方案作为研究对象（基准外形方案）。基准外形的设计参数如表7.3所示，采用波形参数法获得的远场传播结果如图7.30所示。在接下来关于静音锥级数和头部形状参数的研究中仍然采用该外形作为基准外形。

表7.3 基准外形的设计参数[50]

| 设计参数 | 数值 | 设计参数 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 翼面积/m2 | 115.68 | 机身长度/m | 39 |
| 展弦比 | 1.33 | 起飞重量/t | 58 |
| 尖梢比 | 0.1 | 飞行高度/km | 14 |
| 翼根翼型 | NACA65204 | 设计马赫数Ma | 1.4 |
| 翼尖翼型 | NACA65003 | 初始超压值/pa | 23.31 |
| 前缘后掠角/° | 68 | PLdB | 93.41 |

图7.30 基准外形（未加装静音锥）及远场波形[50]

在基准外形上加装一级静音锥后，感觉声压级随静音锥长度的变化曲线如图7.31所示。可以发现当静音锥长度大于某一长度时感觉声压级变小，之后随着静音锥长度的增加感觉声压级略有增加。最小感觉声压级对应的静音锥长度称为静音锥临界长度。由图可知，基准外形的单级静音锥临界长度为4 m。当静音锥长度小于临界长度时，静音锥产生的激波与机头激波间距较小，在传播过程中会逐渐合并成一道激波，无法起到有效降低声爆的作用。而当静音锥长度达到临界长度时，初始超压值显著减小，使得感觉噪声级明显降低。如果继续增加静音锥长度，初始超压值与二次超压值的距离增大，初始超压值不变，但二次超压值增加（如图7.31所示），造成感觉声压级略有上升。

文献[50]指出，临界长度随着飞行高度和速度的增加而增加。根据不同的飞行状态，采用可伸缩的静音锥设计，自动调节其长度，能够实现最佳的声爆抑制效果。

| 图7.31 感觉声压级随静音锥长度变化[50] | 图7.32 不同长度静音锥的下远场头激波对比[50] |
| --- | --- |

静音锥级数的影响规律

根据静音锥抑制声爆的原理，从理论上讲，若静音锥能够形成在传播过程中不发生合并的多道弱激波，将会进一步降低地面声爆声爆强度。本节对静音锥级数影响声爆抑制效果的规律进行讨论。表7.4给出了在基准外形上加装的单级静音锥和二级静音锥参数，以及相应的地面声爆波形参数对比结果。图7.33展示了单级和二级静音锥的远场声爆波形对比。从图中可以看出，相比于单级静音锥，二级静音锥的初始超压值和超压峰值均有所降低，感觉声压级降低了4 PLdB。多级静音锥中每级的长度设计同样存在临界长度。当二级静音锥每一级长度达到临界长度时，其总长度会大于单级静音锥长度，因此其压力扰动的范围更大，地面声爆超压持续时间也更长。

表7.4 单级静音锥和二级静音锥的参数及相应的地面声爆参数对比[50]

| 参数 | 单级静音锥 | 二级静音锥 |
| --- | --- | --- |
| 静音锥长度/m | 4 | 3.0, 5.0 |
| 静音锥直径/m | 0.4 | 0.3, 0.5 |
| 初始超压值/pa | 7.27 | 6.84 |
| 超压峰值/pa | 23.39 | 22.44 |
| 持续时间/ms | 133.5 | 147.2 |
| PLdB | 83.96 | 79.94 |

图7.33 单级静音锥和二级静音锥的地面波形对比[50]

静音锥头部形状的影响规律

本小节介绍不同头部形状的单级静音锥对声爆抑制的影响，其中包含了平头、球形头以及两种圆锥形。单级静音锥锥体直径为200 mm，长度为5 m，如图7.34所示。安装了上述四种头部形状的静音锥后，远场声爆感觉声压级与气动性能参数对比如表7.5所示。对于平头和球形头部的静音锥，远场声爆感觉声压级略低，但全机阻力系数较大。而对于两种圆锥形头部的静音锥，全机阻力系数虽然较小，但声爆强度又有所增加。因此，如何在兼顾声爆特性与气动性能的条件下设计静音锥的头部形状需要进一步研究。

图7.34 所研究的不同静音锥头部形状[50]

表7.5 安装不同头部形状的静音锥后，远场声爆特性与气动性能参数对比[50]

| 静音锥头部形状 | PLdB | 表面最大温度/K | CD |
| --- | --- | --- | --- |
| 平头 | 83.86 | 287 | 0.02563 |
| 球形 | 83.79 | 300 | 0.02541 |
| 圆锥1 | 84.09 | 301 | 0.02535 |
| 圆锥2 | 84.02 | 311 | 0.02518 |

总而言之，静音锥对于降低机头部分的声爆尤为有效，不过在设计时还要权衡其对全机结构强度、重心位置等的影响。此外，静音锥一般要具有可伸缩的功能，以满足高低速域下全机声爆特性和气动特性的要求，因此在设计时还应考虑静音锥的机构可靠性等问题。

能量注入技术

能量注入作为一种主动声爆抑制技术，是利用附加能量来干扰飞机附近的激波、膨胀波系分布，避免了飞机各部件产生的激波相互叠加和干扰，从而实现降低远场声爆强度的目的。针对7.3.1节中的基准外形，在其机头下方注入能量后，飞机对称面内波系的传播结构如图7.35所示，可以看到注入的能量在原本头激波前诱导出了比较弱的波系，改变了机头附近的激波膨胀波系结构。

图7.35 能量注入位置及其相应的近场压强示意[50]

早在上世纪70年代，Cheng[53]提出了能量注入抑制声爆的概念，之后Beaulieu[54]研究了在马赫数为1.4时通过微波方式注入能量的抑制效果，后来Zaidi[55][56]通过激光脉冲的方式向超声速流场中注入能量实现了远场声爆强度的减弱。此外，电磁聚焦、声阻抗和矢量发动机技术等主动抑制措施也可运用改变飞机附近波系分布、增加飞机的等效长度、改善等效截面积分布、利用激波干扰或反射等原理，来降低地面声爆强度。

本小节将详细介绍能量注入位置、能量注入量值和注入点数等参数对声爆抑制效果的影响。其中，研究对象仍然选取7.3.1节中提到的基准外形。

能量注入位置的影响

不同的能量注入位置蕴含着不同的降低声爆的机理。在飞机头激波系前的位置注入能量，其效果类似于静音锥，能够在头激波前诱导出较弱的波系，进而使头激波强度减弱（如图7.35）。在飞机产生的波系中部注入能量，则是改变激波膨胀波系结构以防止相互叠加和干扰，来达到降低声爆的目的。

分别在飞机头部下方区域和尾部下方区域注入能量，近场压强扰动和远场波形与没有注入能量的情况进行对比，分别如图7.36和图7.37所示。其中，能量注入位置在机身下方10 m，区域半径2.5 m，注入能量为1×105 W。可以看到，在头部下方注入能量后，头激波的前方出现了新的激波膨胀波系，非常类似于加装静音锥后的结果；相应地，能量注入后的远场声爆波形超压峰值基本保持不变，而初始超压值降低了51%。在飞机尾部注入能量后，机体尾部下方近场的波系较之前相差很大，主要表现为原本较强的激波膨胀波减弱；远场对比结果表明，在飞机尾部注入能量主要是减弱后激波强度（尾部能量注入的后激波强度降低了近14.6%），而对前激波的影响较小。

| (a) 近场声爆信号对比(0.5倍体长) | (b) 远场声爆波形对比 |
| --- | --- |

图7.36 在机头下方向流场中注入能量前后，近场波形和地面声爆波形对比[50]

| (a) 近场声爆信号对比(0.5倍体长) | (b) 远场声爆波形对比 |
| --- | --- |

图7.37 在飞机尾部下方的流场中注入能量前后，近场波形和地面声爆波形对比[50]

能量注入量值的影响

注入不同的能量值将诱导出强弱不同的激波和膨胀波，进而影响声爆强度。图7.38为在机头下方注入不同能量值后，近场压力分布和远场声爆波形对比。由图7.38(a)可知，随着能量注入值的增加，诱导的激波强度增加，飞机机头的压力扰动则逐渐减小。其主要原因是经过诱导激波后，机头的来流马赫数逐渐减小，使得机头激波的强度逐渐减小。不过，能量注入只对机头激波有较为明显的影响。由图7.38(b)可知，能量注入值较大时，远场的初始超压值也会增强，而由机头产生的二级超压值会降低，超压峰值基本保持不变。

| (a) 近场声爆信号对比(0.5倍体长) | (b) 远场声爆波形对比 |
| --- | --- |

图7.38 机头下方注入不同能量后，近场和远场声爆波形对比[50]

能量注入点数的影响

本小节讨论不同能量注入点数对声爆抑制效果的影响。在机头下方单点注入能量，其作用类似于在机头安装一级静音锥，如果在机头下方多个位置点注入能量，其作用也类似于多级静音锥。在机头下方有单个能量注入点和两个能量注入点时，近场和远场声爆波形对比如图7.39所示。由图可知，两点注入情况相比于单点注入，近场波形的前部又诱导出了较弱的激波膨胀波；远场波形在原初始激波位置出现了较弱的激波，即原本较强的初始激波由两道较弱的激波替代，使得两点注入情况的初始超压值变低，持续时间增加。总体来说，两点能量注入比单点能量注入在降低声爆强度效果方面更显著。

| (a) 近场声爆信号对比(0.5倍体长) | (b) 远场声爆波形对比 |
| --- | --- |

图7.39 机头下方单个能量注入点和两个能量注入点时近场和远场声爆波形对比[50]

上述对能量注入位置、注入量以及注入点数等参数的讨论结果表明，基于主动控制原理的能量注入方法的低声爆机理与静音锥的机理类似，均为采用一系列弱激波代替机头强激波的思路来降低声爆，因此可以将其视为“虚拟静音锥”。

几种低声爆布局方案

新一代超声速民机只有声爆强度降低到可接受的水平才允许投入商业运营。在保障气动性能的同时要大幅降低声爆，这对布局设计提出了苛刻的要求。因此，低声爆布局设计成为超声速民机发展的核心关键技术之一。对于“协和”号、Tu-144采用的无尾三角翼布局，很难在兼顾气动性能的条件下满足低声爆要求，必须采用新的布局方案。因此，需要对新概念布局开展深入探索研究，发掘具有良好低声爆/低阻特性的布局形式以及外形特征。美国NASA、日本JAXA等研究机构近年来提出了一些先进的低声爆布局，本书针对几种典型布局方案，主要介绍其低声爆布局设计策略。

NASA X-59 QueSST布局

X-59 QueSST是美国NASA和洛马公司在“低声爆飞行验证”计划（Low Boom Flight Demonstration，LBFD）框架下研制的低声爆技术验证机，其最大起飞重量11022 kg，巡航马赫数1.4，巡航高度16764 m，飞机长度29.5 m，乘员1人。X-59 QueSST采用了三翼面和T尾布局，如图7.40所示。图7.41显示了X-59 QueSST的近场波系结构及声爆信号。该布局的主要特点：扁平状机鼻产生的头激波，能有效防止后方激波向前合并；细长机头对空气的压缩弱，形成了一段平台状的近场超压波形；鸭翼、平尾和T尾经过特定设计能形成多激波的近场声爆信号，在传播过程中受到大气的损耗更大；动力舱采用了背负式布局，进气道运用了流线追踪的外压缩（Streamline-Traced External Compression，STEX）技术，进气口压缩型面将激波引导向飞机上方传播，喷口处采用了半包围的设计，能够有效屏蔽喷口产生向下传播的激波。得益于上述设计，X-59 QueSST的地面声爆强度可以达到75 PLdB。

图7.40 X-59 QueSST外形（图片来源于网络）

图7.41 X-59 Quesst近场波系以及声爆信号[57]

洛克希德·马丁QSTA布局

安静超声速技术民机（Quiet Supersonic Technology Airliner，QSTA）是美国洛马公司于2019年发布的超声速民机低声爆/低阻布局方案，如图7.42所示。其最大起飞重量95254 kg，巡航高度15~18 km，巡航马赫数1.8，飞机长度68.58 m，载客40人。QSTA采用V形尾翼、尾吊式发动机布局。QSTA的全动V尾分摊一部分升力，能有效调整后体激波膨胀波系结构；进气口采用了流线跟踪的外部压缩技术（STEX），能够将激波引导向上传播，削弱进气口向下传播的激波强度。此外，在低阻设计方面，QSTA运用了自然层流机翼，有效提升了巡航气动性能。细长的机头导致驾驶员前向视野极差，为解决这一问题，QSTA运用了外部视景系统（XVS/EVS）来辅助驾驶。公开信息表明，QSTA的地面声爆强度仅为80 PLdB，它是洛马公司对低声爆、低阻和其他系统考虑较为全面的布局方案，尤其是充分沿袭了X-59 QueSST的低声爆设计思路，一定程度上可代表新一代超声速民机的技术特点。

图7.42 洛马公司QSTA布局方案[58]

JAXA S4 布局

S4是日本JAXA于2020年提出的超声速民机低声爆布局方案，是JAXA安静超声速技术验证机系统集成计划（The System integration of Silent Super Sonic Technology Demonstrator，S4TD）中的一部分。S4的最大起飞重量65000kg，巡航高度14935 m，巡航马赫数1.6，飞机长度64 m，载客36~50人，其布局如图7.43所示。S4采用了鸭翼、十字尾翼和尾吊式动力舱布局方案，其低声爆设计特点主要体现在：（1）符合低声爆等效截面积分布的机头，降低前体的激波强度；（2）鸭翼，能够产生多激波的近场声爆信号；（3）发动机舱倾斜布置于机身两侧，进气口位于机翼上方使其产生的激波可被机翼屏蔽；（4）设置在发动机喷口下游的屏蔽尾鳍，能够遮挡尾喷口产生的膨胀波，避免后体声爆信号出现过大的负压；（5）十字尾翼，其中平尾可起到调整轴向升力分布的作用，同时改善了后体激波膨胀波系分布。S4布局的地面声爆强度约为85 PLdB，体现出JAXA较高的低声爆布局设计水平。

图7.43 JAXA S4低声爆布局及其后体抑制效果与声爆信号[59]

双向飞翼布局

美国迈阿密大学的Gecheng Zha教授提出了一种超声速双向飞翼布局，如图7.44所示。双向飞翼布局能够有效降低声爆强度，同时兼顾低速和超声速的气动性能。该布局以大展弦比状态起飞和着陆，在高速飞行时转动机身，以小展弦比的状态进行超声速巡航。该布局从机头到机尾都能产生升力，有效改善了等效截面积分布，激波强度弱。图7.45显示了双向飞翼布局的激波膨胀波系和声爆信号，上述设计使得声爆信号趋近于正弦波形，文献[60]称其地面声爆强度仅为65 PLdB。另外，双向飞翼还具有空间利用率高，最大起飞重量低等优点。然而，与传统布局相比，该布局存在控制、发动机布置、客舱设计、安全性和舒适度等问题。

图7.44 双向飞翼布局形式及其超声速翼型[60]

图7.45 双向飞翼布局的激波膨胀波系及其声爆信号（右图为地面声爆波形）[60]

用于方案设计的低声爆设计软件

工程实用化软件是核心技术的沉淀，也是最新技术应用于工程实践的重要途径。在超声速民机声爆问题相关领域，国外已持续研究近70年，已发展了多款集成声爆预测和低声爆设计等核心技术的相关软件。在声爆预测方面，比较著名的有：美国的sBOOM、PCBoom，日本的Xnoise，法国的BANGV等。针对超声速民机的方案设计，国外也已经发展了多款设计软件，如日本的CAPAS、美国的PASS和FLOPS等。鉴于篇幅限制，本节对这三款设计软件作简要介绍。

基于CAD的自动面元分析系统CAPAS[61]

CAPAS（CAD-based Automatic Panel Analysis System）是日本JAXA开发的飞机概念设计工具。它包含4个模块：几何定义、CAD模型生成、气动分析和声爆分析。几何定义和CAD模型生成是基于CATIA V4来实现，设计者在定义飞机各个部件后，该工具通过CATGEO（CATIA V4的几何定义API接口）工具自动生成CAD模型。气动分析模块采用开源的面元分析程序Panair，在给定马赫数和攻角等参数情况下，它能够快速估算出飞机的气动性能。声爆分析模块分为两步计算，首先由Panair计算出近场声爆信号，然后采用波形参数法（第2章2.3节）计算远场声爆波形。

为方便设计人员的使用，CAPAS具有基于Java开发的图形用户界面（GUI），如图7.46所示。而当其与优化工具整合到一起时，GUI部分可以不被激活，进而加快优化流程中的分析速度。CAPAS已经用于日本安静超声速技术验证计划（Silent SuperSonic Technology Demonstrator，S3TD）中低阻/低声爆验证机的设计。

图7.46 基于CAD的自动面元分析系统CAPAS（日本）的图形用户界面

飞机综合设计程序PASS[62]

PASS（Program for Aircraft Synthesis Studies）是由美国Desktop Aeronautics公司开发的飞机设计工具，包括任务分析模块和优化设计模块。其中，任务分析模块集成了飞机设计过程中所涉及的一系列预测功能，包括：阻力评估、重量及重心位置估算、操稳分析、任务剖面分析、推力匹配、声爆评估等。PASS的突出特点是具有多可信度分析和设计能力，以声爆评估为例，近场声爆信号可以通过面元法程序Panair获得，也可以通过求解Euler或RANS方程来获得。

PASS可以通过图形界面来定义飞机优化设计问题，通过设置相关参数来实现设计变量、目标函数和约束的定义。为适应不同学科间的分析，一架飞机在PASS中的表达形式不一，如图7.47所示。

图7.47 飞机综合研究程序PASS（美国）中同一架超声速民机的不同构型视图

飞行优化系统FLOPS[63]

FLOPS（Flight Optimization System）是由美国NASA开发的多学科计算机程序，用于飞机概念设计阶段的快速设计与评估。它主要由9个分析模块组成：重量估算、气动分析、发动机循环分析、推进数据缩放和插值、任务性能、起飞和降落、噪声影响分析、成本分析、程序控制。这些模块共同对一架飞机的整体性能、重量、成本和环境影响做系统分析，以满足先进概念评估的要求。FLOPS能够根据已知的飞机数据来校准评估模型，使其更适用于新概念飞机的设计和评估。它是一个较复杂的分析软件，有超过1000种可能的输入参数和多种操作模式。为了方便用户使用，FLOPS代码被整合到具有图形用户界面的XFLOPS软件中。

图7.48 飞行优化系统XFLOPS（美国）操作界面示意

据悉，国内各研究院所和高校也在大力发展针对超声速民机方案设计的声爆预测软件和低声爆设计软件，已经取得了令人振奋的进展，限于篇幅，本节不再介绍。

小结

本章首先介绍了三种低声爆反设计方法，其中：JSGD声爆最小化理论是低声爆设计方法的基础，但对复杂外形的低声爆设计效果不够理想；而采用高可信度CFD的反设计方法能有效解决这一问题，但设计效率较低；基于“反等效截面积”概念的混合可信度反设计方法，能够良好结合上述两种方法的优势。其次，介绍了作为低声爆设计新兴手段的直接优化方法，包括代理优化方法和梯度优化方法。然后，本章介绍了基于被动控制原理的机头静音锥技术和基于主动控制原理的能量注入技术。最后，为了方便读者运用上述方法开展低声爆布局设计研究，本章还介绍了四种国际上最新、最具有代表性的低声爆布局方案，以及三款适用于超声速民机方案设计的软件。

## 参考文献

Jones L B. Lower bounds for sonic bangs[J]. The Aeronautical Journal, 65(606): 433-436 l, 1961.

Jones L B. Lower bounds for sonic bangs in the far field[J]. The Aeronautical Quarterly, 18(1): 1-21, 1967.

Jones L B. Lower bounds for the pressure jump of the bow shock of a supersonic transport[J]. The Aeronautical Quarterly, 21(1): 1-17, 1970.

Seebass R. Minimum sonic boom shock strengths and overpressures[J]. Nature, 221(5181): 651, 1969.

Seebass R, George A R. Sonic-boom minimization[J]. The Journal of the Acoustical Society of America, 51(2C): 686-694, 1972.

George A R, Seebass R. Sonic boom minimization including both front and rear shocks[J]. AIAA Journal, 1971, 9(10): 2091-2093.

Darden C M. Sonic-boom minimization with nose-bluntness relaxation[R]. NASA TP-1348, 1979.

Rallabhandi S K. Sonic boom minimization through vehicle shape optimization and probabilistic acoustic propagation[D]. Ph.D, Atlanta: Georgia Institute of Technology, 2005.

Maglieri D J, Bobbitt P J, Plotkin K J, et al. Sonic Boom Six Decades of Research: NASA SP-622 [R]. Hampton, VA: NASA, 2014.

Daniel G B. 1995 NASA high-speed research program sonic boom workshop: volume II-configuration design, analysis, and testing[R]. NASA-CP-1999-209520, 1999.

Plotkin k, Rallabhandi S, Li W. Generalized formulation and extension of sonic boom minimization theory for front and aft shaping: AIAA-2009-1052[R]. Reston, VA: AIAA, 2009.

Haas A, Kroo I. A multi-shock inverse design method for low-boom supersonic aircraft: AIAA-2010-0843[C]. Reston, VA: AIAA, 2010.

Li W, Rallabhandi S K. Inverse design of low-boom supersonic concepts using reversed equivalent-area targets[J]. Journal of Aircraft, 2014, 51(1): 29-36.

Rallabhandi S K. Application of adjoint methodology to supersonic aircraft design using reversed equivalent areas[J]. Journal of Aircraft, 2014, 51(6): 1873-1882.

乔建领, 韩忠华, 宋文萍. 基于代理模型的高效全局低声爆优化设计方法[J]. 航空学报, 2018, 39(5): 121736.

郝旋, 苏诚, 刘芳, 周家检. 超声速飞行器低声爆气动布局优化设计研究[J]. 空气动力学学报, 2018, 36(2): 327-333.

Rallabhandi S K, Nielsen E J, Diskin B. Sonic-boom mitigation through aircraft design and adjoint methodology. Journal of Aircraft, 2014,51(2):502-510.

黄江涛, 张绎典, 高正红, 等. 基于流场/声爆耦合伴随方程的超声速公务机声爆优化[J]. 航空学报, 2019, 40(5): 51-61.

Gill P E, Murray W, Saunders M. SNOPT: an SQP algorithm for large-scale constrained optimization. SIAM Review, 2005,47(1):99-131.

Gill P E, Murray W, Saunders M A, Wright M H. User’s guide for NPSOL 5.0: a fortran package for nonlinear programming, https://web.stanford.edu/group/SOL/guides/ npdoc.pdf [retrieved April 2021].

Fox P A, Hall A P, Schryer N L. The PORT mathematical subroutine library. ACM Transactions on Mathematical Software, 1978,4(2):104-126.

Jameson A. Optimum aerodynamic design using CFD and control theory[R]. AIAA-1995-1729,1995.

Jameson A. Aerodynamic design via control theory[J]. Journal of scientific computing, 1988, 3(3): 233-260.

韩忠华. Kriging模型及代理优化算法研究新进展[J]. 航空学报, 2016, 37(11): 3197-3225.

韩忠华, 许晨舟, 乔建领, 等. 基于代理模型的高效全局气动优化设计方法研究进展[J]. 航空学报, 2020, 41(5): 623344.

Schmit L A, Farshi B, Some Approximation Concepts for Structural Synthesis[J]. AIAA Journal, 1974, 12(5): 692-699.

Sevant N E, Bloor M I G, Wilson M J. Aerodynamic Design of a Flying Wing Using Response Surface Methodology[J]. Journal of Aircraft, 2000, 37(4): 562-569.

Giunta A A, Wojtkiewicz S F J, Eldred M S. Overview of Modern Design of Experiments Methods for Computational Simulations: AIAA-2003-649 [R]. Reston, VA: AIAA, 2003.

福瑞特斯 A I J，索比斯特 A，肯尼 A. 2008. 基于代理模型的工程设计：适用指南. 韩忠华 张科施，译. 北京：航空工业出版社.

Han Z H. SurroOpt a Generic Surrogate-Based Optimization Code for Aerodynamic and Multidisciplinary Design[R]. ICAS, 2016.

Zhang Y, Han Z H, Leifsson L. Surrogate-Based Optmization Applied to Benchmark Aerodynamic Design Problems: AIAA-2017-4367[R]. Reston, VA: AIAA, 2017.

韩少强, 宋文萍, 韩忠华, 等. 基于梯度增强型Kriging模型的气动反设计方法[J]. 航空学报, 2017, 38(7): 120817.

Zhang K S, Han Z H, Gao Z J, et al. Constraint Aggregation for Large Number of Constraints in Wing Surrogate-Based Optimization[J]. Structural & Multidisciplinary Optimization, 2018, 59(2): 421-438.

Zhang Y, Han Z H, Zhang K S.Variable-Fidelity Expected Improvement Method for Efficient Global Optimization of Expensive Functions[J]. Structural & Multidisciplinary Optimization, 2019, 58(4): 1431-1451.

Liu J, Song W P, Han Z H, et al. Efficient Aerodynamic Shape Optmization of Transonic Wings Using a Parallel Infilling Strategy and Surrogate Models[J]. Structural and Multidisciplinary Optimization, 2017 ,55(3):9 25-943.

Wang Y, Han Z H, Zhang Y, Song W P. Efficient Global Optimization Using Multiple Infill Sampling Criteria and Surrogate Models: AIAA-2018-0555[R]. Reston, VA: AIAA, 2018.

Han Z H, Chen J, Zhang K S, et al. Aerodynamic Shape Optimization of Natural- Laminar-Flow Wing Using Surrogate-Based Approach[J]. AIAA Journal, 2018, 56(7): 2579-2593.

陈静, 宋文萍, 朱震, 等. 跨声速层流翼型设计的混合/反设计优化设计方法[J]. 航空学报, 2018, 39(12): 12219.

孙祥程, 韩忠华, 柳斐, 等. 高超声速飞机宽速域翼型/机翼设计与分析[J]. 航空学报, 2018, 39(6): 121737.

韩忠华, 张瑜, 许晨舟, 等. 基于代理模型的大型民机机翼气动优化设计[J]. 航空学报, 2019, 40(1): 522398.

Wang K, Han Z H, Song W P, et al. Aerodynamic Shape Optimization of Wing-Body- Tail Configuration via Efficient Surrogate-Based Optmization: AIAA-2018-3122[R]. Reston, VA: AIAA, 2018.

Xu C Z, Han Z H, Zhang K S, et al. Surrogate-Based Optimization Method Applied to Multidisciplinary Design Optimization Architectures: ICAS-2018[R]. Belo Horizont, Brazil: ICAS, 2018.

Lions J L. Optimal control of systems governed by partial differential equations problèmes aux limites[J]. 1971.

Henne P A, Howe D C, Wolz R R, et al. Supersonic aircraft with spike for controlling and reducing sonic boom: U.S. Patent 6,698,684[P]. 2004-3-2.

Howe D C. Improved sonic boom minimization with extendable nose spike[R]. AIAA-2005-1014, 2013.

Freund D, et al. Quiet spike™ prototype flight test results[R]. AIAA-2007-1178, 2007.

Simmons F, Freund D, Spivey N, et al. Quiet Spike™: The design and validation of an extendable nose boom prototype[R]. AIAA-2007-1774, 2007.

Howe D C, Simmons F, Freund D. Development of the gulfstream quiet sikeTM for sonic boom minimization[R]. AIAA-2008-124, 2008.

冯晓强, 宋笔锋, 李占科. 低声爆静音锥设计方法研究[J]. 航空学报, 2013, 34(5): 1009-1017.

冯晓强. 超声速客机低声爆机理及设计方法研究[D]. 博士论文, 西安: 西北工业大学, 2014.

沈沉, 周华. 细长杆降低超声速客机气动噪声的数值分析[J]. 空气动力学学报, 2012, 30(1): 39-45.

兰世隆. 超声速民机声爆理论、预测和最小化方法概述[J]. 空气动力学学报, 2019, 37(4): 646-654, 645.

Cheng S I. Device for sonic boom reduction and improving aircraft performance, US patent 3737119, field 1970.

Beaulieu W, Brovkin V. Microwave plasma influence on aerodynamic characters of body in airflow [R]. 2nd Weakly Ionized Gases Workshop, 1998.

Zaidi H S, et al. Influence of upstream pulsed energy deposition on a shockwave structure in supersonic flow[R]. AIAA-2002-2073, 2002.

Zaidi H S, Shneider N M, Miles B R. Shock wave mitigation through off body pulsed energy deposition[J]. AIAA Journal, 2004, 42(2): 326-331.

MARIAN NEMEC, MICHAEL AFTOSMIS, WADE SPURLOCK. Minimizing Sonic Boom Through Simulation-Based Design: The X-59 Airplane. [R]. Hampton, VA: NASA, 2020.

张启军,李明.洛马静音超声速客机方案分析[J].航空动力,2019(04):11-14.

LIEBHARDT B, LÜTJENS K, UENO A, et al. JAXA's S4 Supersonic Low-Boom Airliner–A Collaborative Study on Aircraft Design, Sonic Boom Simulation, and Market Prospects: AIAA-2020-2731[R]. Reston, VA: AIAA, 2020.

Gan J, Zha G. Analysis of a low boom supersonic flying wing preliminary design[C]//53rd AIAA Aerospace Sciences Meeting: AIAA-2015-1249[R]. Reston, VA: AIAA, 2015.

Furukawa T, Makino Y. Conceptual design and aerodynamic optimization of silent supersonic aircraft at JAXA[R]. AIAA-2007-4166, 2007.

Choi S, Alonso J J, Kroo I M, Wintzer M. Multifidelity design optimization of low-boom supersonic jets[J]. Journal of Aircraft, 2008,45(1):106-118.

Lavelle T M, Curlett B P. Graphical user interface for the NASA FLOPS aircraft performance and sizing code[R]. NASA TM-106649, 1994.

第7章 低声爆设计	150

7.1 低声爆反设计方法	150

7.1.1 经典的JSGD理论与反设计方法	150

7.1.2 基于高可信度CFD的反设计方法	159

7.1.3 混合可信度反设计方法	160

7.2 低声爆优化设计方法	163

7.2.1 基于代理模型的低声爆优化设计方法	165

7.2.2 基于梯度算法的低声爆优化设计方法	174

7.3 声爆抑制技术	181

7.3.1 静音锥技术	182

7.3.2 能量注入技术	186

7.4 几种低声爆布局方案	189

7.4.1 NASA X-59 QueSST布局	189

7.4.2 洛克希德·马丁QSTA布局	190

7.4.3 JAXA S4 布局	191

7.4.4 双向飞翼布局	191

7.5 用于方案设计的低声爆设计软件	192

7.5.1 基于CAD的自动面元分析系统CAPAS	193

7.5.2 飞机综合设计程序PASS	193

7.5.3 飞行优化系统FLOPS	194

7.6 小结	195

参考文献	195

（本页是为了方便生成书稿的目录，正式书稿中需要删除）

该结论对于后体同样适用

经过反复核对，我们发现文献[7]和[8]中F函数公式的符号表述错误，本书进行了纠正。

在实际操作中，一般用飞机的有效长度，参见文献（Ding Y L, et al. Fast method and an integrated code for sonic boom prediction of supersonic commercial aircraft. ICAS 2020.）。

George通过多极分析研究发现：修正线化声爆预测理论中等效截面积的计算只考虑了升力分量和由马赫平面截取的体积分量，他们分别对应多极分析中偶极子和单极子；然而，除了单极子和偶极子外，四极子等高阶极子对近场声爆信号仍然有明显的作用。这里推导的等效截面积不仅包含了单极子和偶极子作用，还能反映四极子等高阶极子作用。

根据Danie Krige教授本人意见，Kriging应读作“克里格”，但目前学术界普遍接受“克里金”的发音。

SurroOpt网页版（https://www.surroopt.com/）。

工程实践中，随着优化的进行，设计者对设计问题的认识逐渐加深，采用多轮次优化能够逐步细化设计问题。对于该设计问题，这54个变量实际上可以设置为第一轮优化的结果，而不参与第二轮优化。

布局设计是非常活跃的研究领域，有大量原理、方法、技术及方案设计的研究成果，本书只是抛砖引玉，让读者建立起低声爆布局设计的基本概念。